Exp No: 9 ULTRASONIC SENSOR IN PROTEUS USING ARDUINO Github: https: https://github.com/Jaswanth-Sai878/Embedded-Lab-Experiments/tree/main

Program:

const int trig = 10; const int echo = 9;

long duration; float distance;

void setup()

{

pinMode(trig, OUTPUT);   pinMode(echo, INPUT);

digitalWrite(trig, LOW);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

digitalWrite(trig, LOW);   delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trig, HIGH);   delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trig, LOW);

duration = pulseIn(echo, HIGH);

distance = duration * 0.0343 / 2;

Serial.print("Distance = ");

Serial.print(distance);

Serial.println(" cm");

delay(500);

}